房屋、本体设施接管验收表（一）

土建装饰系统

编号：                 名称：                          楼层：

| 楼层 | 项目 | 验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 共 部 位 | 地基基础 | 地基无吊脚、无明显沉降、位移，墙体无严重裂纹 |  |  |
|  | 外墙、幕墙（幕墙玻璃、大理石、瓷面砖、喷涂等） | 安装牢固、平整、色泽一致、收口严实 |  |  |
|  | 梁、柱、板主体、墙身 | 无倾斜/变形/剥落/开裂/非收缩性裂纹/无筋外露 |  |  |
|  | 顶棚 | 抹灰层牢固，无剥落及明显裂纹 |  |  |
|  | 楼梯、扶手 | 无明显裂纹/剥落/露筋，扶手无明显龟裂/无漆层脱落 |  |  |
|  | 公共门窗（木/铁门/防火门窗/百叶门窗） | 牢固/平整/开关灵活/解缝严实/五金配件齐全 |  |  |
|  | 消防设施（消防管/消防栓/消防水带） | 无损坏/无渗漏/水压正常/五金配件齐全 |  |  |
|  | 楼板/地面砖/天花/饰面 | 无裂纹/空鼓/下陷/表面平整/接缝严实/无明显污染 |  |  |
|  | 通风口/管 | 安装牢固/无堵塞/无破损 |  |  |
|  | 上下雨/污水管 | 无漏/渗/堵塞现象，去水通畅，管道接口严密 |  |  |
|  | 设备房/管道井 | 无漏/渗/积水现象，照明正常/无杂物/管线安装牢固/设备标识清晰 |  |  |
| 检查结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

房屋、本体设施接管验收表（二）

土建装饰系统

编号：                 名称：                        楼层：

| 楼层 | 项目 | 验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗 手 间 |  |  |  |  |
| 检查结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

房屋、本体设施接管验收表（三）

土建装饰系统

编号：                 名称：                          楼层：

| 楼层 | 项目 | 验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外公共设施 | 屋面隔热层/防水层 | 无老化、拉裂、龟裂、缝填料饱满、去水口顺畅/无积水 |  |  |
|  | 水箱/水池 | 无渗/滴水现象、浮球阀控制良好/箱池壁（底）无垃圾、溢水报警控制良好 |  |  |
|  | 天面扶栏、避雷带、防护栏 | 油漆完好、无变形、无锈蚀/无污染 |  |  |
|  | 散水坡、雨檐棚、连廊、收水口 | 与外墙连接良好/无裂缝/无排水不畅 |  |  |
|  | 雨污水井/口 | 排水畅通、无裂纹/破损、刷漆色泽均匀 |  |  |
|  | 明/暗去水沟 | 沟体完好、盖板齐全、无杂物堵塞 |  |  |
|  | 给排水管道/含绿化用水管阀 | 水管水阀完好/无渗漏/试水通畅无阻塞 |  |  |
|  | 化粪池 | 排水畅通/池壁无塌裂/盖板完好无缺 |  |  |
|  | 路灯/广告灯/外墙泛光灯 | 灯柱/箱/罩外观完好、无明显锈蚀/无漆层脱落/安装牢固 |  |  |
|  | 设备房（水泵房、配电房、电梯房） | 通风良好/无渗漏水/有足够的应急照明、消防器材、环境清洁 |  |  |
|  | 水泥路面 | 无老化、拉裂、龟裂、伸缩缝填料饱满、无起沙 |  |  |
|  | 广场路砖 | 线条顺直/无松脱/无下陷/无明显破损 |  |  |
|  | 路侧石/收水口 | 整齐/无倾斜/无缺漏/无塌陷 |  |  |
|  | 步级台阶 | 与主体连接良好/无裂缝/防滑处理有效 |  |  |
|  | 绿化（灌木/路树） | 植株生长良好/株距均匀/无明显枯枝败叶/无虫害 |  |  |
|  | 明/暗去水沟 | 沟体完好、盖板齐全、无杂物堵塞 |  |  |
|  | 垃圾房/池/中转站 | 门/墙体瓷片完好/排水沟、散水坡排水良好 |  |  |
| 检查结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程经理： 日期： |  |  |  |  |

房屋、本体设施接管验收表（四）

土建装饰系统

编号：                 名称：                          楼层：

| 楼层 | 项目 | 验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下停车场 | 车辆道闸 | 配件齐全/道杆手/自动控制正常/感应线圈反应灵敏 |  |  |
|  | 收费站、岗亭 | 门窗/墙身/地面/配件完好 |  |  |
|  | 升降停车架 | 操作灵活/无异常机械振动、噪声/机械传动润滑/电气装置与安全装置功能正常 |  |  |
|  | 道路/导流线/标识 | 道路平整/无空鼓起沙/坡面防滑处理、导流/标识清晰/顺直、字体尺寸一致 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 检查结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

房屋、本体设施接管验收表（五）

编号                        楼层                       验收类别

| 类别 | 项目 |  | 验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天花 | 1.1 | 电梯厅 | 接缝严密，无裂纹、空鼓，表面平整、无污染，各系统末端安装有序，标识清晰 |  |  |
|  | 1.2 | 走廊 | 同上 |  |  |
|  | 1.3 | 公共照明 | 安装牢固，工作正常，无缺损，控制良好 |  |  |
| 幕墙 | 2.1 | 遮阳板 | 开关灵活，无明显变形、倾斜 |  |  |
|  | 2.2 | 玻璃 | 无明显裂纹、划痕、玻璃胶填充饱满 |  |  |
|  | 2.3 | 开窗器 | 连接牢固，开关灵活、润滑良好 |  |  |
|  | 2.4 | 电动开窗器 | 连接牢固，开关灵活、润滑良好，电源开关动作良好 |  |  |
| 墙身 | 3.1 | 玻璃/陶瓷 | 平整、缝齐，色泽一致，无缺损，安装牢固 |  |  |
|  | 3.2 | 走道玻璃 | 同幕墙玻璃 |  |  |
|  | 3.3 | 墙纸 | 无破损、空鼓，表面平整、缝严，无污染 |  |  |
|  | 3.4 | 走道木框、木质墙身 | 牢固、平直，色泽一致，无变形倾斜、破损等 |  |  |
|  | 3.5 | 柱身 | 饰面同玻璃/陶瓷 |  |  |
|  | 3.6 | 门 | 开关灵活，牢固、平直，色泽一致，无变形、倾斜等，锁完好灵活 |  |  |
| 地面 | 4.1 | 前室 | 无裂纹、空鼓、下陷、表面平整，接缝严实、色泽一致 |  |  |
|  | 4.2 | 电梯厅 | 同上 |  |  |
|  | 4.3 | 走廊 | 同上 |  |  |
|  | 4.4 | 中空地板 | 无裂纹、空鼓、下陷、表面平整，接缝严实 |  |  |
| 层间强电配电室 | 5.1 | 配电箱 | 安装牢固，接线良好，配置合理 |  |  |
|  | 5.2 | 电缆桥架 | 安装牢固，整齐有序，标识清晰 |  |  |
|  | 5.3 | 插接母线 | 同上 |  |  |
|  | 5.4 | 整件环境 | 流明够，通风良好 |  |  |
|  | 5.5 | 电表 | 表盘清晰，计量准确 |  | 读数 |
| 层间弱电配电室 | 6.1 | 电缆桥架 | 安装牢固，整齐有序，标识清晰 |  |  |
|  | 6.2 | 监控 | 布置合理，数据转换、设备安装有序，标识清晰 |  |  |
|  | 6.3 | 巡更 | 同上 |  |  |
|  | 6.4 | 机柜 | 同上 |  | 数据、语音 |
|  | 6.5 | 信号覆盖 | 同上 |  |  |
|  | 6.6 | 有线电视 | 同上 |  |  |
| 空调设备 | 7.1 | 新风机房 | 机房照明、通风良好，新风机工作正常，安装良好 |  |  |
|  | 7.2 | 盘管风机（公共地方） | 温控工作良好，制冷效果良好，安装整齐、牢固 |  |  |
|  | 7.3 | 盘管风机（室内） | 同上 |  |  |
|  | 7.4 | 两用风机 | 安装牢固，工作噪音小 |  |  |
| 消防设备设施 | 8.1 | 消防栓 | 安装牢固，配件齐全，无渗漏，无损坏 |  |  |
|  | 8.2 | 警钟，玻璃 | 安装牢固、整齐，无损坏 |  |  |
|  | 8.3 | 烟感头 | 同上 |  |  |
|  | 8.4 | 广播 | 同上 |  |  |
|  | 8.5 | 喷淋头 | 同上 |  |  |
|  | 8.6 | 防火门 | 安装牢固，开关门灵活，闭门器工作良好，无损坏，锁完好灵活 |  |  |
|  | 8.7 | 走火梯 | 平整，应急照明正常，扶手无变形、无锈蚀 |  |  |
|  | 8.8 | 正压送风口 | 平整，无变形，无锈蚀，无损坏 |  |  |
| 卫生间 | 9.1 | 坐便器 | 安装牢固，自动冲水正常，配件齐，无锈蚀、无变形、无损坏、无污染 |  |  |
|  | 9.2 | 小便器 | 同上 |  |  |
|  | 9.3 | 洗手盆 | 安装牢固，来去水正常，配件齐 |  | 皂液盒齐 |
|  | 9.4 | 门 | 安装牢固，开关灵活（同墙身门） |  |  |
|  | 9.5 | 厕纸架 | 安装牢固，使用良好 |  |  |
|  | 9.6 | 干手纸架 | 安装牢固，使用良好 |  |  |
|  | 9.7 | 天花 | 同天花（电梯厅） |  |  |
|  | 9.8 | 墙身 | 同墙身（玻璃陶瓷） |  |  |
|  | 9.9 | 地面 | 同地面（前室） |  |  |
|  | 9.10 | 排气扇 | 运行噪音小，控制良好，外表美观 |  |  |
|  | 9.11 | 照明 | 流明够，控制良好 |  |  |

垂直电梯接管验收表

电梯系统

梯号：

| 序号 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房环境 |  |  |
|  | 控制柜 |  |  |
|  | 电动机/曵引机 |  |  |
|  | 制动器 |  |  |
|  | 限速器 |  |  |
|  | 选层器 |  |  |
|  | 运行舒适感 |  |  |
|  | 对讲机 |  |  |
|  | 应急机装置 |  |  |
|  | 轿箱装饰/风扇 |  |  |
|  | 操纵箱/召唤按钮 |  |  |
|  | 安全触板 |  |  |
|  | 轿箱顶 |  |  |
|  | 轿门开关装置 |  |  |
|  | 轿箱油盅油量 |  |  |
|  | 安全钳装置 |  |  |
|  | 楼层显示 |  |  |
|  | 厅门召唤按钮 |  |  |
|  | 厅门 |  |  |
|  | 厅门踏板 |  |  |
|  | 门联锁开关 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |

消防设施接管验收表

消防系统

编号：                      名称：                    位置：

| 序号 | 项目 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾监控报警系统 | 消防集控柜内清扫 |  |  |
|  |  | 各接线端紧固 |  |  |
|  |  | 声光报警正确 |  |  |
|  |  | 显示/打印等功能正常 |  |  |
|  |  | 手/自动/联动功能正常 |  |  |
|  | 气体自动灭火系统 | 气罐压力 |  |  |
|  |  | 管路连接 |  |  |
|  |  | 安全装置 |  |  |
|  |  | 报警装置 |  |  |
|  |  | 模拟电启动释放气体 |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 | 喷头检查 |  |  |
|  |  | 湿式报警阀试验 |  |  |
|  |  | 末端放水试验 |  |  |
|  |  | 报警联动控制 |  |  |
|  |  | 控制阀门状态 |  |  |
|  |  | 手/自动运行正常 |  |  |
|  | 消防水泵控制系统 | 主回路电气 |  |  |
|  |  | 控制回路电气 |  |  |
|  |  | 启动转换控制 |  |  |
|  |  | 计量仪表/器 |  |  |
|  |  | 操作功能测定 |  |  |
|  |  | 水泵运行噪声 |  |  |
|  |  | 水泵边转向正确 |  |  |
|  |  | 密封件盘根 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

消防分项系统接管验收表

消防系统

编号：                      名称：                    位置：

| 序号 | 项目 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防火卷帘门 | 卷帘外观完好 |  |  |
|  |  | 机械转动机构构正常 |  |  |
|  |  | 手动操作顺畅 |  |  |
|  | 消防栓 | 配件完好无缺损 |  |  |
|  |  | 报警装置可靠 |  |  |
|  |  | 指示灯显示 |  |  |
|  | 疏散出口指示 | 灯箱、灯具安装 |  |  |
|  |  | 充放电功能正常 |  |  |
|  |  | 试验功能正常 |  |  |
|  | 温类感探测器 | 器身完好无损 |  |  |
|  |  | 3%比例喷烟加温测试 |  |  |
|  |  | 地址编码正确 |  |  |
|  | 防火阀、排烟风机 | 防火阀安装质量 |  |  |
|  |  | 风机运行噪声 |  |  |
|  |  | 风机转向正确 |  |  |
|  | 手提灭火器 | 存储压力指示 |  |  |
|  |  | 操作手柄机构 |  |  |
|  |  | 灭火剂重量正确 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

配电柜/控制柜接管验收表

供配电系统

编号：             名称：                         位置：

| 序号 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房环境及防护措施 |  |  |
|  | 柜内清扫 |  |  |
|  | 主回路电气 |  |  |
|  | 控制回路电气 |  |  |
|  | 母排与导线 |  |  |
|  | 标识与编号 |  |  |
|  | 安全接地 |  |  |
|  | 柜体与外观 |  |  |
|  | 灯光显示 |  |  |
|  | 计量仪表/器 |  |  |
|  | 操作功能测定 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |

变压器接管验收表

供配电系统

编号：             名称：                        位置：

| 序号 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房环境 |  |  |
|  | 外观及紧固 |  |  |
|  | 变压器身紧固螺栓 |  |  |
|  | 电气连接片 |  |  |
|  | 冷却风机 |  |  |
|  | 安全接地 |  |  |
|  | 测温仪表 |  |  |
|  | 运行三相电流 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |

发电机接管验收表

供配电系统

| 油库接管验收表 序号 | 测试及验收内容 |  |  | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发电机房照明 |  |  |  |  |
|  | 发电机房消防配置及正常使用 |  |  |  |  |
|  | 送、排风系统 | 送风机、排风机运转情况 |  |  |  |
|  |  | 排烟机及管道情况 |  |  |  |
|  |  | 风机控制箱及指示灯 |  |  |  |
|  | 发电机组 | 发电机启动电源（蓄电池）及启动电机 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池充电系统 |  |  |  |
|  |  | 发电机润滑油温、油压、油位 |  |  |  |
|  |  | 发电机排气温度 |  |  |  |
|  |  | 发电机冷却水温度、压力 |  |  |  |
|  |  | 发电机空载、带负载运转情况及报警系统 |  |  |  |
|  |  | 冷却系统 | 冷却水箱补给管路及阀门 |  |  |
|  |  |  | 冷却风扇运转情况 |  |  |
|  |  |  | 循环水泵运转情况 |  |  |
|  |  | 燃油系统 | 燃油泵运转情况及油库连接 |  |  |
|  |  |  | 燃油泵滤网及接口密封情况 |  |  |
|  |  | 润滑系统 | 机油泵运转情况 |  |  |
|  |  |  | 机油泵滤网 |  |  |
|  |  |  | 机油冷却器密封情况 |  |  |
|  |  | 配电系统 | 发电机配电柜外观及布线 |  |  |
|  |  |  | 发电机配电柜仪表、批示灯 |  |  |
|  |  |  | 进、出线开关柜的操作情况 |  |  |
|  |  |  | 并电柜同步指示表及灯光信号 |  |  |
|  |  |  | 并电柜同步操作开关 |  |  |
| 设备技术文件、图纸合格证明齐全 |  |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |  |

供配电系统

编号：             名称：                         位置：

| 序号 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油库照明 |  |  |
|  | 油库消防配置及使用情况 |  |  |
|  | 油管及阀门连接 |  |  |
|  | 油箱标尺 |  |  |
|  | 油泵压力及运转情况 |  |  |
|  | 柴油充注量 |  |  |
|  | 油位报警器 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |

空调主机接管验收表

空调系统

编号：                      名称：                位置：

| 序号 | 项目 |  | 测试及验收内容 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压缩机 |  | 油位 |  |  |
|  |  |  | 油压 |  |  |
|  |  |  | 吸气温度 |  |  |
|  |  |  | 排气温度 |  |  |
|  |  |  | 过滤器压差 |  |  |
|  |  |  | 导叶/滑阀开启（%） |  |  |
|  | 马达 |  | 电压 |  |  |
|  |  |  | 电流 |  |  |
|  | 蒸发器 | 冷媒 | 吸气压力 |  |  |
|  |  |  | 进水温度 |  |  |
|  |  | 冷冻水 | 进水压力 |  |  |
|  |  |  | 出水温度 |  |  |
|  |  |  | 出水压力 |  |  |
|  |  |  | 流量（m3/mi） |  |  |
|  |  |  | 排气压力 |  |  |
|  | 冷凝器 | 冷媒 | 排气温度 |  |  |
|  |  |  | 高压液媒温度 |  |  |
|  |  |  | 系统空气程度 |  |  |
|  |  |  | 进水温度 |  |  |
|  |  | 冷却水 | 进水压力 |  |  |
|  |  |  | 出水温度 |  |  |
|  |  |  | 出水压力 |  |  |
|  |  |  | 流量（m3/mi） |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |  |

空调机房附属设施设备接管验收表

空调系统

位置：

| 序号 | 测试及验收内容 |  | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房照明、外观、整体布线 |  |  |  |
|  | 机房排水、主机放水阀 |  |  |  |
|  | 管网阀门、电动阀、压差旁阀 |  |  |  |
|  | 冷冻泵 |  |  |  |
|  | 冷却泵 |  |  |  |
|  | 膨胀水箱 | 水箱外观、接口、焊口 |  |  |
|  |  | 水箱补水管网及阀门 |  |  |
|  |  | 浮球使用情况 |  |  |
|  |  | 溢流管好连接 |  |  |
|  | 集中控制室 | 控制柜外观、布线 |  |  |
|  |  | 控制柜仪表及指示灯 |  |  |
|  |  | 控制柜接线与接点 |  |  |
|  |  | 控制柜编号、标签 |  |  |
|  |  | 控制柜开关操作的灵敏度 |  |  |
|  |  | 集中控制室照明、送排风 |  |  |
|  |  | 主机计算机监测系统 |  |  |
|  | 消防送排风机 | 电机电压、电流 |  |  |
|  |  | 风机运转情况 |  |  |
|  |  | 固定拉杆 |  |  |
|  |  | 风管及风闸的开启情况 |  |  |
|  |  | 皮带松紧度 |  |  |
|  |  | 消防中心联动 |  |  |
| 设备技术文件、图纸合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

热泵机组接管验收表

空调系统

位置：

| 序号 | 测试及验收内容 |  | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热泵机组外观及保温 |  |  |  |
|  | 热泵机组管网及阀门 |  |  |  |
|  | 冷却系统 | 风扇电机电流 |  |  |
|  |  | 风扇运转情况 |  |  |
|  |  | 风扇固定支架及风罩 |  |  |
|  | 压缩机 | 油位、冷媒充注量 |  |  |
|  |  | 油位、油温 |  |  |
|  |  | 吸气、排气温度及压力 |  |  |
|  |  | 过滤器、贮液器 |  |  |
|  |  | 三位四通阀转换情况 |  |  |
|  |  | 节流阀、膨胀阀开启度 |  |  |
|  | 循环水泵 | 水泵电机电流、电压 |  |  |
|  |  | 水泵进、出水压力 |  |  |
|  |  | 管网及阀门 |  |  |
|  |  | 水泵基座减振 |  |  |
|  |  | 其它细项 |  |  |
| 设备技术文件、图纸合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

空调水泵接管验收表

空调系统

编号：                      名称：                 位置：

| 序号 | 项目 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机 | 三相电流平衡 |  |  |
|  |  | 运行噪声正常 |  |  |
|  |  | 接线端子紧固 |  |  |
|  |  | 机体运行温度正常 |  |  |
|  | 泵体 | 泵体噪声 |  |  |
|  |  | 联轴器 |  |  |
|  |  | 密封件盘根 |  |  |
|  |  | 润滑油 |  |  |
|  | 电控柜 | 显示仪表 |  |  |
|  |  | 交流接触器 |  |  |
|  |  | 保护装置 |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |
|  |  | 启动转换控制 |  |  |
|  |  | 按钮及显示灯 |  |  |
|  | 相关设备 | 手动阀/电控阀 |  |  |
|  |  | 管道伸缩接头 |  |  |
|  |  | 防锈处理 |  |  |
|  |  | 管道压力表 |  |  |
|  |  | 减振器 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

空调管道系统接管验收表

空调系统

编号：                      名称：                 位置：

| 序号 | 项目 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道系统 | 管道保温层/油漆 |  |  |
|  |  | 管道控制阀门 |  |  |
|  |  | 管道电动阀门 |  |  |
|  |  | 水流开关 |  |  |
|  |  | 管道伸缩接头 |  |  |
|  | 冷却塔 | 塔身构架运行振动 |  |  |
|  |  | 播水器布水均匀 |  |  |
|  |  | 电机/传动皮带 |  |  |
|  |  | 散热风叶角度 |  |  |
|  |  | 进水浮球阀 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

风机盘管/风柜接管验收表

空调系统

编号：                      名称：                位置：

| 序号 | 项目 | 测试及验收内容 |  | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场检查 | 风机安装质量检查 | 电气装置安装良好 |  |  |
|  |  |  | 二通阀打开正常 |  |  |
|  |  |  | 运行平稳/无噪声 |  |  |
|  |  |  | 温控开关接线正确 |  |  |
|  |  |  | 外观安装质量完好 |  |  |
|  |  | 风柜安装质量检查 | 电气装置安装良好 |  |  |
|  |  |  | 运行平稳/无噪声 |  |  |
|  |  |  | 温控开关接线正确 |  |  |
|  |  |  | 外观安装质量完好 |  |  |
|  | 资料 | 设备出厂随机资料（包括合格证、使用说明书、产品有关技术图和数据）齐全 |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |  |

安防设施接管验收表

综 合 保 安系统

编号：                      名称：                    位置：

| 序号 | 项目 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 摄像头 | 外观完好 |  |  |
|  |  | 云台转动机构 |  |  |
|  |  | 手动操作顺畅 |  |  |
|  |  | 镜头对焦/变焦 |  |  |
|  |  | 防雨/尘处理 |  |  |
|  |  | 支架固定与防锈 |  |  |
|  | 前置放大器 | 安装与接线可靠 |  |  |
|  |  | 电源显示正常 |  |  |
|  |  | 放大信号正常 |  |  |
|  | 监控显示器 | 图像清晰稳定 |  |  |
|  |  | 显示编码正确 |  |  |
|  |  | 各功能测试正常 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 图像手动切换功能 |  |  |
|  |  | 录像放映图像质量 |  |  |
|  |  | 各功能测试正常 |  |  |
|  | 图像转换器 | 图像手动切换功能 |  |  |
|  |  | 图像延时切换功能 |  |  |
|  |  | 报警切换功能 |  |  |
|  | 应急广播 | 控制功能正常 |  |  |
|  |  | 播音效果调整 |  |  |
|  | 电子巡更 | 设定巡更功能 |  |  |
|  |  | 读卡点安装 |  |  |
|  |  | 读卡准确有效 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

生活水泵接管验收表

给排水系统

编号：                   名称：                   位置：

| 序号 | 测试及验收内容 |  | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浮球阀 |  |  |  |
|  | 进水阀 |  |  |  |
|  | 出水阀 |  |  |  |
|  | 放空阀 |  |  |  |
|  | 水位标尺 |  |  |  |
|  | 检查口/纱网 |  |  |  |
|  | 照明灯 |  |  |  |
|  | 消防阀 |  |  |  |
|  | 水位控制器 |  |  |  |
|  | 池壁（底）清洁 |  |  |  |
|  | 水质化验 |  |  |  |
|  | 相关设备 | 手动阀/电控阀 |  |  |
|  |  | 管道伸缩接头 |  |  |
|  |  | 防锈处理 |  |  |
|  |  | 管道压力表 |  |  |
|  |  | 减振器 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

层间供水系统接管验收表（一）

给排水系统

编号：                   名称：                   位置：

| 序号 | 测试及验收内容 |  | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管井房阀门、压差旁通阀 |  |  |  |
|  | 层间供水总阀开启情况 |  |  |  |
|  | 供水主管末端放气阀情况 |  |  |  |
|  | 洗手间 | 管网与阀连接情况 |  |  |
|  |  | 水表及自动计量 |  |  |
|  |  | 洗水盆水龙头 |  |  |
|  |  | 座厕闸阀情况 |  |  |
|  |  | 尿槽感应水流开关 |  |  |
|  | 厨房 | 厨房供水总阀 |  |  |
|  |  | 各水龙头使用情况 |  |  |
|  | 设备供水 | 阀门开启情况 |  |  |
|  |  | 管网及阀门连接情况 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |  |

层间供水系统接管验收表（二）

给排水系统

编号：                   名称：                   位置：

| 序号 | 测试及验收内容 | 是/否 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制箱外观、指示灯 |  |  |
|  | 潜水泵阀与管网连接 |  |  |
|  | 潜水泵浮球报警情况 |  |  |
|  | 报警与联动 |  |  |
|  | 潜水泵运转情况 |  |  |
|  | 潜水泵止回阀 |  |  |
|  | 集水井口防护措施 |  |  |
| 设备技术文件图纸、合格证明齐全 |  |  |  |
| 测试结果： 检查人： 日期： 综合评估： 工程部经理： 日期： |  |  |  |